Chapitre 6 : Les équipements d’un réseau local

- Introduction :

Pour assurer le bon fonctionnement d'un réseau, en plus des logiciels et des protocoles, les ordinateurs doivent disposer d'un ensemble de matériel suivant l'architecture et la topologie du réseau

- Les composants matériels :

Un réseau informatique est constitué d'ordinateurs reliés entre eux par un ensemble d'éléments matériels tel que : carte réseau, prises murales, concentrateurs…

- Classification des équipements réseau :

Les équipements réseau peuvent être classés selon 2 catégories : actifs et passifs

Un équipement est dit actif s'il peut générer, adapter ou repartir un signal entre les différentes stations.

Par contre, les câbles, les armoires, les cordons et les panneaux de brassage sont des équipements passifs

  - matériel passif :

    - supports physiques de transmission :

      - câble coaxial :

Un câble coaxial est constitué d'un fil de cuivre (appelé âme) enveloppé dans un isolant puis d'un blindage métallique tressé et enfin d'une gaine extérieure

      - câble à paire torsadée :

Un câble à paires torsadées décrit un modèle de câblage où les lignes de transmission sont formées de deux conducteurs enroulés l'un autour de l'autre dans le but de maintenir précisément la distance entre fils. On distingue la Paire torsadée non blindée ou Unshielded Twisted Pair (UTP) et la Paire torsadée blindée ou Shielded Twisted Pair (STP) qui est entourée d'une couche conductrice de blindage

      - fibres optiques :

Une fibre optique est un fil de verre transparent très fin qui a la propriété de conduire la lumière et sert dans les transmissions terrestres et océaniques de données. Elle a un débit d'informations nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux

      - liaison sans fil :

Dans ce cas la connexion entre les machines se fait en utilisant des rayons infrarouges ou par des ondes radioélectriques et ceci pourra être utile lorsqu'on veut connecter 2 bâtiments très proches afin de réduire le coût

    - Les connecteurs réseau :

Un connecteur réseau est un élément qui permet de relier le câble à la carte réseau, on distingue les connecteurs réseau suivants :

      - connecteur BNC :

Le connecteur BNC (connecteur Bayonet Neill-Concelman) est un modèle utilisé en terminaison de câble coaxial

      - connecteur RJ45 :

Un connecteur RJ45 (Registered Jack) est une interface physique souvent utilisée pour terminer les câbles de type paire torsadée

      - connecteur optique :

c'est un Connecteur pour les fibres optiques

      - panneau de brassage :

Le panneau de brassage est un boîtier servant à relier les câbles arrivant des prises murales vers le hub ou le swich

  - matériel actif :

    - carte réseau :

Il s'agit d'une carte connectée sur la carte mère de l'ordinateur et permettant de l'interfacer au support physique, c'est à dire à la ligne physique permettant de transmettre l'information

    - répéteur :

Un répéteur (en anglais repeater) est un équipement simple permettant de régénérer un signal entre deux noeuds du réseau, afin d'étendre la distance de câblage d'un réseau

    - concentrateur :

Un concentrateur est un élément matériel permettant de concentrer le trafic réseau provenant de plusieurs hôtes, et de régénérer le signal. Le concentrateur est ainsi une entité possédant un certain nombre de ports (généralement 4, 8, 16 ou 32). Son unique but est de récupérer les données binaires parvenant sur un port et de les diffuser sur l'ensemble des ports

On distingue 2 types de hub :

- actifs : ils sont alimentés électriquement et permettent de régénérer le signal sur les différents ports

- passifs : ils ne permettent que de diffuser le signal à tous les hôtes connectés sans amplification

Il est possible de connecter plusieurs hubs entre eux afin de concentrer un plus grand nombre de machines, on parle alors de connexions en cascade

    - ponts :

Les ponts sont des dispositifs matériels permettant de relier des réseaux travaillant avec le même protocole. Ainsi, contrairement au répéteur, qui travaille au niveau physique, le pont travaille également au niveau logique (au niveau de la couche 2 du modèle OSI), c'est-à-dire qu'il est capable de filtrer les trames en ne laissant passer que celles dont l'adresse correspond à une machine située à l'opposé du pont. Ainsi le pont permet de segmenter un réseau en conservant au niveau du réseau local les trames destinées au niveau local et en transmettant les trames destinées aux autres réseaux

    - commutateurs :

Un swich est un hub intelligent, c'est-à-dire il fait le rôle du hub en éliminant la diffusion (sauf s'il ne connaît pas l'@ du destinataire) vers toutes les stations et en sélectionnant exactement la machine destinée

    - routeurs :

Un routeur est un matériel de communication de réseau informatique destiné à interconnecter des différents types de réseaux lorsque le pont est insuffisant

Un routeur peut déterminer le plus court chemin pour q'un msg atteint sa destination

Remarques :

- la carte réseau, le répéteur, le concentrateur font partie de la couche 1 du modèle OSI

- le pont et le commutateur font partie de la couche 2 du modèle OSI

- le routeur fait partie de la couche 3 du modèle OSI